2026年第二十三届五一数学建模竞赛题目

C题 边坡预警问题

在水利工程、交通路网、露天矿山等关键工程领域，边坡稳定性是突出的核心安全问题。受地质条件、气象变化与工程扰动等多因素耦合作用，边坡崩塌、滑坡等地质灾害频发，严重威胁生命财产与基础设施安全，易引发交通中断、工程损毁、生态破坏等重大风险。

为实现边坡灾害精准防控，行业内已构建“空天地”一体化多源监测体系：卫星遥感实现大范围周期性监测，无人机与激光雷达实现重点区域精细观测，地面传感设备实现关键点位连续实时采集，形成多尺度、立体化协同监测网络，为边坡全域监测与早期预警提供坚实的数据支撑。

“三段式形变”是边坡破坏前典型的位移演化规律，依次分为三个阶段：缓慢匀速形变阶段（位移速度基本恒定，坡体缓慢稳定调整）、加速形变阶段（位移速度显著增大，坡体进入非稳定形变阶段）、快速形变阶段（位移速度急剧增大，坡体趋近整体失稳破坏）。尽管失稳机理明确，但受工程爆破、气候变化、电磁干扰等环境因素影响，多源监测数据普遍存在噪声强、异常跳变频繁、设备故障导致的数据缺失等问题，严重制约滑坡预警的准确性与时效性。

如何从强噪声、多断点的监测数据中精准识别形变阶段转换节点，并基于多源数据融合技术构建滑坡提前预警模型，是边坡安全预警的核心技术难题。

请依据附件提供的边坡多源监测数据，建立数学模型，完成以下问题。

问题1.附件1给出同一边坡同一监测点的两组位移时序数据A与B，B为传统振弦式位移计监测数据，经验证为基准参考数据；A为新型光纤位移计获取数据，但因传感器零漂、安装偏差等存在偏移。请建立数学模型，对数据A进行校正，使校正后的结果与数据B的偏差尽可能小；采用交叉验证并给出偏差量化指标，客观评估模型性能和效果。对下表中的5个数据进行验证，并将结果填入表1.1。

注：附件1中时间序列为从2024年1月1日0时起，采集频率为10分钟一次。

表1.1问题1数据校正结果

| 校正前数据x | 7.132 | 18.526 | 84.337 | 123.554 | 167.667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校正后数据y |  |  |  |  |  |

问题2.建立数学模型，识别附件2中位移时序的三段式形变阶段的转换节点（缓慢匀速形变→加速形变、加速形变→快速形变的转换节点），给出区分“噪声/工程扰动引起的瞬时跳变”与“真实的阶段转换节点”的核心准则。根据识别出的阶段转换节点，依据不同的形变阶段对位移时序数据进行划分。对各阶段分别建立数学模型，给出模型参数并进行检验，同时计算各阶段表面位移平均速度。

注2.1：附件2中的编号对应于数据采集时刻，采集时刻从2024年5月4日0时起，采集频率为10分钟一次。

注2.2：阶段平均速度计算：该阶段表面位移变化总量/该阶段总持续时间，单位：mm/h。

问题3.附件3提供包含降雨量、表面位移、深部位移、孔隙水压力、微震事件数的5变量时序监测数据，数据中存在传感器故障、环境干扰引发的异常值与缺失值（对应于表中未填写数据）。请基于附件3数据完成以下任务：

问题3.1建立数学模型，对附件3中训练集的各变量数据进行高效去噪和缺失值补齐，并详细阐述各步骤的数学依据。

问题3.2基于问题3.1预处理后的数据，对各变量开展异常值检测，识别共同异常点（同一时间点≥2个监测变量同时异常）。将异常点结果填入表3.1和3.2中。

表3.1训练集单变量异常点检出结果

| 数据集变量 | 异常点数量 |
| --- | --- |
| a：降雨量 |  |
| b：孔隙水压力 |  |
| c：微震事件数 |  |
| d：深部位移 |  |
| e：表面位移 |  |
| 总数 |  |

表3.2训练集多变量共同异常点变量清单

| 时间点对应编号 | 共同异常点处的异常变量 |
| --- | --- |
| 1 | 样例：abc（变量对应表3.1中字母） |
| 2 |  |
| 3 |  |
| ... |  |

问题3.3依据预处理后的训练集建立数学模型，定量分析边坡表面位移与降雨量、深部位移、孔隙水压力、微震事件数之间的关联，评估各因素对表面位移变化的贡献程度。并将上述数学模型应用于附件3中的实验集，估计对应的表面位移并绘制散点图。

问题4.附件4提供了训练集与实验集数据，其中训练集包含表面位移、降雨量、孔隙水压力、微震事件数、爆破点距离、单段最大药量等6维时序监测数据，其中爆破为偶发事件，非爆破时刻爆破点距离和单段最大药量相应字段为空值。实验集数据包含降雨量、孔隙水压力、微震事件数、爆破点距离、单段最大药量等5维时序监测数据。

问题4.1附件4的训练集数据包含了缓慢匀速形变、加速形变、快速形变三阶段演变，不同阶段中降雨、爆破、微震等外界扰动对位移的影响可能发生显著变化。请根据降雨量、孔隙水压力、微震事件数、爆破点距离、单段最大药量等5项特征指标，建立分阶段数学模型，分析并预测表面位移变化规律。

问题4.2附件4的实验集数据包含降雨量、孔隙水压力、微震事件数、爆破点距离、单段最大药量等5维时序监测数据，不含表面位移。实验集中的数据包含了缓慢匀速形变、加速形变和快速形变三阶段演变，且实验集与训练集在对应阶段的表面位移变化规律一致。其中阶段转换节点已在实验集的阶段标签中给出（训练集与实验集的阶段转换节点不一致）。请根据问题4.1中构建的数学模型，对实验集数据进行表面位移预测，分析表面位移预测的结果，并绘制表面位移随时间变化的图像。根据表面位移预测结果，补全下表的表面位移预测值。

表4.1实验集表面位移预测结果

| 时间点 | 2025-05-09 12：00 | 2025-05-27 08：00 | 2025-06-01 12：00 | 2025-06-03 22：00 | 2025-06-04 01：40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面位移预测值 |  |  |  |  |  |

问题5.附件5提供了包含表面位移、降雨量、孔隙水压力、微震事件数、干湿入渗系数、爆破点距离、单段最大药量等7维时序监测数据，其中爆破为偶发事件，非爆破时刻爆破点距离和单段最大药量相应字段为空值。

问题5.1从附件5提供的多维时序监测数据中的降雨量、孔隙水压力、微震事件数、干湿入渗系数、爆破点距离、单段最大药量中选取5类变量构建数学模型，定量分析边坡表面位移，评估不同变量组合下的表面位移数据误差，给出最优的变量组合模型，并解释原理。

问题5.2边坡介质差异会导致边坡阶段划分与预警阈值不同。请以表面位移速度为预警指标，根据问题5.1所建立的最优模型，分阶段分析数据变化规律，并据此构建滑坡预警机制（如表面位移速度达到什么阈值时发出预警等），并解释其合理性。

附件1：两组位移时序数据-问题1

附件2：位移时序数据-问题2

附件3：监测数据（训练集与实验集）-问题3

附件4：监测数据（训练集与实验集）-问题4

附件5：监测数据-问题5

名词解释：

- 表面位移

指通过布设于边坡表面（坡顶、坡中各级台阶）的高精度定位监测设备，获取的监测点在地理空间中的三维坐标变化量，单位为毫米（mm）。

- 深部位移

指通过在边坡内部竖直钻孔，并在孔内植入分布式传感光缆（一种能沿全长连续感知应变的光纤），获取的从孔口到孔底不同深度处，岩土体相对于稳定基岩的水平剪切位移量，单位为毫米(mm)。

- 孔隙水压力

指边坡岩土体孔隙中地下水产生的压力，降雨入渗会导致其迅速升高，减小岩土体颗粒间的有效接触应力，从而降低坡体的抗滑能力，是触发滑坡的关键物理诱因之一。

- 微震事件数

指边坡内部岩体在应力作用下发生微小破裂时，被微震监测系统捕获并自动定位的事件数量，它是评估岩体内部损伤演化、破裂集聚过程的指标，常作为滑坡的前兆信息。

- 累计降雨量

累计降雨量：指定时间段内（如1小时、24小时）的降雨量总和，单位为毫米(mm)。

- 位移速度

指单位时间内边坡表面某点水平位移的变化量，单位为毫米/小时(mm/h)。它定量刻画了边坡形变的快慢状态。

- 数据跳变

指在位移时序数据中，某个短时间段内发生的、数值远超出正常蠕变趋势范围的瞬时阶跃或尖峰变化。

- 干湿入渗系数

指描述边坡土体在干–湿交替（降雨入渗、蒸发失水）过程中，非饱和渗透系数随含水率/干湿路径变化的参数，在一定程度上反映土体入渗能力随时间、气候的动态演变。